TESTIRANJE VOŽNJE

1.TEST(ruta je testna ruta s raskrizjima i bez dodanih vozila i pjesaka)

Da analiziram oba CSV-a — provjeravam stupce, je li baseline stvarno čisti baseline, i usporedne metrike.Oba CSV-a su uredna i — što je najvažnije — pokazuju točno ono što diplomski treba. Da izračunam usporedne metrike.Ovo je odličan rezultat — udžbenički za diplomski. CSV-ovi su uredni, stupci točni, i jedna ključna metodološka potvrda: steer_diff=0 u baselineu znači da je steer == raw_steer u svakom koraku → baseline je stvarno čisti neat_neat (override radi). U shieldu je steer_diff=2021/2028 → shield aktivno upravlja.

Usporedba (route_intersection_test_1, isti spawn)

| Metrika | BASELINE | SHIELD |
| --- | --- | --- |
| Koraka (trajanje) | 387 | 2028 |
| Sudari | 1 | 0 |
| Max lateral error | 4.58 m | 0.84 m |
| Avg lateral error | 4.03 m | 0.14 m |
| Koraka izvan trake (>1 m) | 349 | 0 |
| Lane-recenter aktivacija | 66 | 1080 |
| Kraj vožnje | (198.3, 266.4) | (189.7, 250.8) |
| Ruta završena | ❌ ne | ✅ da (cilj) |

Interpretacija crno na bijelo:

- Baseline se nakon 387 koraka zabio (1 sudar), izašao s ceste (max lateral 4.58 m, u zid kao na slici), proveo 349/387 koraka izvan trake i nije završio rutu.

- Shield prošao cijelu rutu (2028 koraka), bez sudara, ostao u traci (max 0.84 m, prosjek samo 0.14 m), završio na cilju.

To je upravo teza diplomskog: logički sloj pretvara neuspjeh (sudar, izlijetanje) u sigurnu, dovršenu vožnju.

Napomena: yield/stop su 0 u oba — jer ovaj scenarij/vožnja nije imao vozilo koje presijeca putanju u pravom trenutku. Pravilo lijevog skretača pokazat će brojke tek u namjenskom scenariju (ručno spawnano vozilo koje presijeca), o čemu smo pričali.

Sljedeći koraci

Ovo je 1 scenarij, 1 ponavljanje — i izgleda jako uvjerljivo. Sad:

- Fiksni seed prometa — da baseline i shield voze identičan promet (rigoroznost). Mali zahvat, mogu ti ga dati.

- Ostali scenariji iz plana: čisti zavoj, raskrižje bez prometa, vozilo ispred, pješak, lijevi skretač (s ručno spawnanim vozilom), gužva.

- 3 ponavljanja po scenariju → prosjeci u tablici.

- Graf lateral_error kroz vrijeme (baseline vs shield) — bit će vizualno najuvjerljiviji: baseline skoči na 4+ i ostane, shield ravan oko 0.

DATOTEKE: metrics_baseline_raskrizja.csv i metrics_shield_raskrizja.csv

2.TEST (generalna ruta soute_spawn0-xml sa dodanim prometom od 10 vozila i 7 pjesaka)

Da analiziram obje vožnje s prometom.Zanimljiv rezultat — ali da ga ispravno protumačim, moram provjeriti par stvari (jesu li krenule s istog mjesta i koja je ruta).Sad imam jasnu sliku — i ima jedna važna metodološka zamka koju moraš znati prije nego ove brojke staviš u rad.

Oba su krenula identično: (-7.5, 142.2), yaw 90 (ruta route_spawn0). steer_diff=0 za baseline → opet potvrđeno čisti baseline. ✓

Što se stvarno dogodilo

Baseline je vozio ravno i promašio prvi skret. Pogledaj putanju: x je ostao -7.5 cijelo vrijeme, a y išao 142 → 294. Ruta skreće na istok kod y≈183, ali baseline je nastavio ravno na jug do y=294 (daleko izvan rute, koja ide do y≈241), pa stao (neat_neat sam zakočio, raw_brake=1.0). Ruta nije završena.

Shield je pratio skretove + promet i završio rutu na (193.6, 220.9) = cilj, bez sudara, uz 13 YIELD i 112 STOP (aktivno reagirao na promet).

⚠️ Zamka u metrikama (bitno za rad)

| Metrika | BASELINE | SHIELD |
| --- | --- | --- |
| Ruta završena | ❌ ne (stao na y=294, izvan rute) | ✅ da (cilj) |
| Sudari | 0 | 0 |
| Max lateral | 0.12 | 0.81 |
| Avg lateral | 0.08 | 0.13 |
| Yield / Stop | 0 / 0 | 13 / 112 |

Vidiš li problem? Baseline ima NIŽI lateral_error (0.08 vs 0.13) — naizgled "bolji". Ali to je obmanjujuće: lateral_error mjeri koliko si centriran u traci, ne pratiš li rutu. Baseline je ostao lijepo centriran, ali na krivoj cesti (vozio ravno umjesto da skrene). Zato mu je lateral nizak — nije zato što je dobar, nego što je otišao ravno i stao.

Zaključak: za ovaj scenarij ključna metrika je ROUTE COMPLETION (baseline ❌ / shield ✅), NE lateral_error. Lateral_error je odlična metrika za scenarij gdje baseline ode s ceste (kao prošli put na route_intersection_test_1: baseline u zid, lateral 4.58). Ali ovdje, gdje baseline ostane u traci na krivom putu, lateral te vara.

Što ti ovo daje za diplomski

Imaš sad dva različita načina na koja baseline pada, oba dokaz vrijednosti shielda:

- route_intersection_test_1: baseline udari u zid (sudar=1, lateral=4.58) — shield prođe čisto.

- route_spawn0: baseline promaši skret i ode s rute (ruta nezavršena) — shield prati skretove i završi.

To je jako uvjerljivo: shield rješava i sigurnost (sudari) i navigaciju (praćenje rute/skretova).

Dvije napomene

- 112 STOP u shieldu je dosta — u prometu shield često staje (oprezno). Završio je bez sudara (sigurno), ali možda je malo prečesto stopirao. Nije problem, ali vrijedi spomenuti kao "shield je konzervativan/oprezan u gužvi".

- Za tablicu u radu, dodaj stupac route_completion (da/ne) kao primarnu metriku po scenariju, a lateral_error koristi kao sekundarnu (uz napomenu da mjeri lane-keeping, ne praćenje rute).

DATOTEKE: metrics_baseline_promet.csv i matrics_shield_promet.csv

SCENARIJI TESTNIH VOŽNJI:

Scenariji koje možete snimiti ODMAH

| # | Scenarij | Ruta (linija 842/843) | Mrijestilo (788) | Promet | Testira | Očekivano osnovna linija → štit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Škretovi bez prometa | route_intersection_test_1 | [6] | nema | praćenje skreta + držanje trake | udari u zid → prođe čisto |
| S2 | Puna ruta bez prometa | route_spawn0 | [0] | nema | navigacija cijele rute | promaši skret/ode s rute → završi |
| S3 | Puna ruta + promet | route_spawn0 | [0] | 10 v / 7 w, seed 42 | navigacija + reakcija na promet | ne završi → završi bez sudara |
| S4 | Gužva | route_spawn0 | [0] | 20 v / 12 w, seed 42 | robusnost u gustom prometu | ne završi / rizik → oprezno bez sudara |

S1 i S3 praktički već imaš iz dosadašnjih vožnji — fali ti samo 3 ponavljanja svakog i uredno imenovanje.

Postavljanje svake (kratke):

- Ruta: odkomentiraj željenu liniju (842 ili 843), drugu zakomentiraj. Spawn (788): [6]za test_1, [0]za spawn0.

- Promet: u drugom terminalu python generate_traffic.py --number-of-vehicles N --number-of-walkers M --tm-port 8000 --seed 42 --seedw 42(ili ništa za S1/S2).

- Mod: SHIELD_ENABLED = Truepa False(linija 740).

- Nakon svake vožnje preimenuj CSV po konvenciji, npr.: 
metrics_shield_S2_nav_1.csv, metrics_baseline_S2_nav_1.csv, ... (3 ponavljanja → _1/_2/_3).

Plan snimanja po scenariju: 2 moda × 3 ponavljanja = 6 vožnji . Za S1–S4 to je 24 vožnje. Bez prometa (S1, S2) ponavljanja će biti gotovo identična (nema nasumičnosti), pa za njih može biti 1–2 ponavljanja.

Scenariji koji trebaju KONTROLIRANI spawn (sljedeći korak)

| # | Scenarij | Testira | Zašto treba kontrolirani spawn |
| --- | --- | --- | --- |
| S5 | Vozilo ispred | collision/lead-vehicle kočenje | treba vozilo točno u ego traci ispred |
| S6 | Pješak prelazi | pješačko kočenje | treba pješak tempiran na ego putanju |
| S7 | Lijevi skretač / propuštanje | pravilo lijevog skretača (YIELD/STOP) | treba nasuprotno vozilo koje presijeca u pravom trenutku |

Ovi se ne mogu pouzdano reproducirati nasumičnim prometom — zato sad dovršavamo ugradnju spawna u sample.py(deterministički postaviš 1 vozilo/pješaka na fiksnu poziciju tempiranu na ego). S7 je posebno važan jer je prikazati pravila koja smo gradili — bez njega yield/stop ostaju 0 u tablici.

REZULTATI S01 I S02:

Stigle su 3+3 za S1 i S2. Imenovanje ima sitnu nedosljednost (rep broj zalijepljen za zadnju riječ, i "globalna" vs "globalno"), pa ću prvo malo ojačati skriptu da to svari, pa pokrenuti analizu.Imam samo route_spawn0.xml (za S2). S1 (route_intersection_test_1) ću procijeniti iz krajnje pozicije. Ojačavam parsiranje imena i pokrećem.S2 je vrlo konzistentan: baseline 0/3 završio rutu (svaki put ode ravno na y≈294, 213.8 m od cilja), shield 3/3 završio (1.3–1.4 m od cilja). Sad S1.S1 je jednako čist i konzistentan. Oba scenarija sad imaju 3 ponavljanja i rezultati su stabilni (bez prometa = deterministički, pa su ponavljanja gotovo identična). Evo objedinjene tablice za rad:

Rezultati S1 i S2 (bez prometa, 3 ponavljanja)

| Scenarij | Mod | Ruta završena | Sudari | Max lateral | Avg lateral | Koraka izvan trake |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 raskrižje (test_1) | baseline | 0/3 | 1.0 | 4.70 | 3.70 | 293 |
|  | shield | 3/3 | 0 | 0.84 | 0.12 | 0 |
| S2 globalna ruta (spawn0) | baseline | 0/3 | 0 | 0.13 | 0.07 | 0 |
|  | shield | 3/3 | 0 | 0.82 | 0.13 | 0 |

Krajnje pozicije potvrđuju priču:

- S1 baseline sve 3 vožnje zabije se u zid na ~(198.4, 266.4), sudar=1 — shield završi na cilju (189.7, 250.8) bez sudara.

- S2 baseline sve 3 ode ravno na (-7.5, 294.7), 213.8 m od cilja — shield završi na (193.5, 221.0), 1.3 m od cilja.

Interpretacija (dva načina pada baseline-a)

- S1: baseline udari u zid — sudar + ogroman lateral (4.70) + 293 koraka izvan trake. Shield prođe čisto.

- S2: baseline promaši skret i ode s rute — ali oprez s tumačenjem: njegov lateral je nizak (0.13) jer je ostao centriran na krivoj cesti. Zato je za S2 ključna metrika ruta_završena (0/3 vs 3/3), ne lateral. (Točno ona zamka o kojoj smo pričali.)

Konzistentnost (dobro za metodologiju)

3 ponavljanja po modu daju gotovo identične brojke (npr. S1 baseline kraj uvijek (198.4±0.1, 266.4); shield uvijek (189.7, 250.x)). To u radu možeš navesti kao dokaz da rezultati nisu slučajni nego ponovljivi.

Sljedeće

S1 i S2 su gotovi i jaki. Ostaje:

- S3, S4 (s prometom) — imaš alate, samo snimi po 3 ponavljanja (generate_traffic + seed, isti tijek kao prije). Imenuj npr. metrics_shield_promet_1.csv, metrics_shield_guzva_1.csv.

- S5–S7 (vozilo ispred, pješak, lijevi skretač) — za njih dovršavamo kontrolirani spawn u sample.py.

Problem kod testiranja sa 20 v i 11 w:

Sudar sa shield modelom u gustom prometu (20+11) je važan nalaz — da vidim u logu kad i kako se dogodio (je li ego nekoga udario ili netko njega, i što je shield radio).Sudar je važan i dijagnoza je jasna — i ima veze s onim popravkom "dovrši skret". Pogledaj log neposredno prije udarca (step 754):

746-753:  ir=STOP   turn=RIGHT   jrs=True   speed=1.9   brake=0.000   coll=0

754:      ir=STOP   ...                       speed=0.69  brake=0.000   coll=1

Shield je 8 koraka prije sudara detektirao STOP (vozilo presijeca putanju), ali nije kočio (brake=0.000) i zabio se. Razlog: ego je bio usred skreta (turn=RIGHT, jrs=True), pa ga je pravilo committed_to_turn (dovrši skret) natjeralo da zanemari STOP i nastavi — ravno u vozilo. Dalje je eskaliralo u nakupinu (završni collision_count=86, ego se zaglavio među vozilima i ruta nije završena).

To je točno onaj sigurnosni kompromis na koji sam te upozorio kad smo dodavali committed_to_turn: "kad konflikt iskoči usred skreta, ego dovrši umjesto da stane; mreža je baseline collision shield." Ovdje mreža nije uhvatila pa je došlo do sudara. U laganom prometu je bilo dobro, u gustom je opasno.

Popravak: zadrži STOP, zanemari samo YIELD

Razlika je ključna:

- YIELD = oprezno propuštanje (udaljeno vozilo) → kad si u skretu, to možeš preskočiti i dovršiti skret (glatkoća).

- STOP = neposredan konflikt → mora kočiti uvijek, čak i u skretu (sigurnost prije glatkoće).

Trenutno committed_to_turn zanemaruje oba. Promijenimo da zanemaruje samo YIELD. Da nađem točan blok u tvojoj verziji.Našao sam — linija 2089. Popravak je jedna riječ: umjesto da zanemari ("STOP", "YIELD"), neka zanemari samo "YIELD", pa STOP propadne u granu koja uvijek koči.

Backup: sample_committed_backup.py.

Nađi (linija 2089):

if committed_to_turn and intersection_risk_level in ("STOP", "YIELD"):

print(

f"SHIELD: INTERSECTION RISK ZANEMAREN - dovrsavam skret "

f"(route_dyaw={route_dyaw:.1f}, "

f"actor_id={intersection_actor_id})"

)

zamijeni s:

if committed_to_turn and intersection_risk_level == "YIELD":

# Obvezan na skret: oprezni YIELD preskacemo (dovrsi skret),

# ALI STOP (neposredan konflikt) UVIJEK koci - sigurnost

# prije glatkoce.

print(

f"SHIELD: INTERSECTION YIELD ZANEMAREN - dovrsavam skret "

f"(route_dyaw={route_dyaw:.1f}, "

f"actor_id={intersection_actor_id})"

)

Što se mijenja:

- STOP usred skreta → sad UVIJEK koči (propada u elif intersection_risk_level == "STOP" granu). U ovom logu STOP je bio aktivan 8 koraka prije udarca (746–753), pa bi ego sad zakočio na step 746 i izbjegao sudar.

- YIELD usred skreta → i dalje se preskače (ego dovrši skret za udaljeni/oprezni promet). Glatkoća ostaje za bezopasne slučajeve.

Re-test

- S4 (20 v / 11 w, isti seed): shield sad ne smije imati sudar na tom skretu — u logu očekuj INTERSECTION STOP s brake=1.0 (ne ZANEMAREN) kad vozilo presijeca, pa nastavak nakon što prođe.

- Provjeri da nije previše konzervativan: na lakšim scenarijima (S3) i dalje treba završavati rutu; oprezni YIELD-ovi se i dalje preskaču pa nema nepotrebnih zaustavljanja usred skreta.

Napomena za diplomski: ovo je zapravo dobra priča o metodologiji — sustavnim testiranjem u gustom prometu (20 vozila) otkrila si rubni sigurnosni slučaj u shieldu (pravilo "dovrši skret" je u gužvi vodilo u sudar), pa si ga ciljano ispravila (STOP ima prednost pred glatkoćom). To se lijepo piše u poglavlju "Ograničenja sustava / iteracije".

Jedna iskrena napomena: u ovom logu je i baseline collision shield (bounding-box) zakazao — brake=0.000 u trenutku sudara, nije uhvatio to presijecajuće vozilo kao zaštitna mreža. Primarni uzrok rješavamo gore (STOP ima prednost). Ako nakon ovog popravka i dalje bude sudara u gustom prometu, sljedeći korak je pogledati zašto bounding-box collision shield ne okida na takvu geometriju. Ali prvo isprobaj ovaj popravak pa pošalji S4 log.

Razlog zašto je došlo do sudara sa drugim ovzilom u scenariju S07

Dobro razmišljaš, ali zapravo to ide tebi u korist — kontrolirani test je namjerno teži od stvarnog prometa, iz nekoliko razloga:

1. Brzina od 8 m/s je realna za Town02. To je ~29 km/h, otprilike gradska brzina. TM vozila iz generate_traffic.py se u Town02 kreću sličnom brzinom (uz ograničenje ~30 km/h). Dakle kontrolirano vozilo nije "neprirodno brzo" — taman je reprezentativno. Ako želiš, možeš ONCOMING_SPEED postaviti baš na brzinu koju TM koristi pa da bude 1:1.

2. Kontrolirano vozilo je gore od stvarnog prometa jer NE koči. TM vozila imaju ugrađeno izbjegavanje sudara — kad ego uđe u raskrižje, nadolazeće TM vozilo će usporiti/stati (to je onaj dio pravila "drugo vozilo se zaustavlja"). Naše kontrolirano vozilo plovi konstantnih 8 m/s i ne popušta. Pa ako ego prođe ovaj scenarij, u stvarnom prometu će biti lakše, ne teže.

3. Gap-pravilo je neovisno o izvoru vozila. Odluka se temelji na time_to_closest (razmak ÷ brzina prilaska), ne na tome je li vozilo iz S7 ili iz TM-a. TM vozilo na 8 m/s i kontrolirano vozilo na 8 m/s daju isti time_to_closest → istu odluku. Zato se ugađanje praga prenosi na stvarni promet.

I bitno: ego ne staje za svako brzo vozilo — samo za ono koje je na putanji sudara unutar praga (path-based + vrijeme). Vozila koja samo prolaze (mimoilaženje) ne okidaju. Pa nećeš dobiti pretjerano zaustavljanje u gužvi.

Zato S7 i S3/S4 idu zajedno, ne jedno umjesto drugog:

- S7 = ugađanje praga, izolirano, ponovljivo, najgori slučaj (vozilo ne popušta).

- S3/S4 = provjera istog praga u stvarnom nasumičnom prometu (robusnost).

To je čak dobra metodološka priča za diplomski: prag kalibriraš na čistom najgorem slučaju, pa ga validiraš u realnom prometu.

Ako želiš da bude još reprezentativnije, možemo testirati raspon brzina (npr. 6, 8, 10 m/s) i pokazati da ego ispravno odlučuje za sve — to je jača tvrdnja nego jedna brzina.

Sjajno — fix radi za 6/8/10 m/s (ego ispravno staje i propušta). Ostaje čudan slučaj: 4 m/s (sporo vozilo, velik razmak) — ego skrene, ali se zabije nakon skreta. Da vidim iz podataka gdje i zašto.Sad je jasno i ovo je zadnji komad slagalice. Pogledaj v4: ego je stao na (-5.3, 188.7) (yaw 59, dakle već ~29° zakrenuo — u zoni konflikta, ne u svojoj traci) i tu čekao. Onda ga je sporo vozilo (4 m/s) sustiglo i udarilo dok je stajao. To je baš ono "stao u tuđoj traci pa ga svejedno udari".

Razlog: pri 4 m/s razmak je velik, pa STOP okine kasno (tek na napretku 29°, kad je ego već ušao u zonu). A moj prag "obveze" je 45°, pa ego na 29° nije obvezan → stane (umjesto da dovrši). Trebam spustiti prag obveze tako da ego, kad je već u zoni, dovrši umjesto da stane. Da provjerim brojke za sve brzine da odaberem siguran prag.Sad imam potpunu sliku. Ključna razlika među brzinama:

| brzina | STOP okine na napretku | ego stao na | sudar |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 m/s | 1.3° | x=−7.3 (svoja traka) | ne |
| 8 m/s | 5.0° | x=−7.1 (svoja traka) | ne |
| 6 m/s | 7.7° | x=−7.0 (svoja traka) | ne |
| 4 m/s | 28.8° | x=−5.3 (u zoni!) | da |

Uzrok: pri 4 m/s vozilo je sporo, pa je na ulazu još izvan horizonta (5 s) — ego ga ne vidi, krene u skret, i tek na napretku 28.8° (kad je vozilo ušlo u 5 s) STOP okine — ali ego je tada već u zoni (x=−5.3), stane ondje i sporo vozilo ga dođe udariti.

Popravak: proširiti horizont da ego vidi i sporo vozilo na ulazu, i dignuti prag da tamo i stane. Ego je spor u skretu (~6 s da prođe konflikt), pa mu za siguran skret treba veći razmak.Preuzmi. Sad ego "vidi" i sporo vozilo na ulazu i staje u svojoj traci za sve brzine.

Re-test:

- 4 m/s → ego bi sad trebao stati na ulazu (x≈−7.5, svoja traka), pričekati, pa skrenuti. Bez sudara. (6/8/10 i dalje rade — vide vozilo još ranije.)

- "Daleko" / go-slučaj: set ONCOMING_SPEED=3 → razmak je sad >8 s pa ego normalno skrene bez zaustavljanja.

Zašto je ego konzervativan (i zašto je to OK): ego je spor u skretu (~6 s da prođe konflikt), pa mu za siguran neprošireni skret treba velik razmak (~8 s). To je zapravo realno ponašanje na neprošireni lijevi skret — čekaš veliku rupu. Pri ovoj udaljenosti spawna (~30 m) granica go/stop je oko 3.75 m/s: sporije od toga → ego ide, brže → ego propušta.

Dakle demonstracija za diplomski: ego propušta kad je razmak premali za njegov (spori) skret, a ide kad je rupa dovoljno velika. To je ispravan gap-acceptance.

Ako želiš ljepši raspon (da ego ide na npr. 5–6 m/s, a staje na 8–10), riješenje je spawnati nasuprotno vozilo dalje (veći razmaci za istu brzinu) — npr. spawn na idx 2 (−3.7, 234, ~43 m). Reci ako želiš to pa promijenim ONCOMING_SPAWN_INDEX, ali prvo potvrdi da 4 m/s sad prolazi čisto.

Napomena: ovo ne dira mimoilaženje (path-based test ostaje), to provjeravamo na kraju s prometom.

Upute za pokretanje testova

Evo runbook-a za sve preostalo. Svi flagovi su pri vrhu main(); mijenjaš ih u sample.py i spremiš prije pokretanja. Pravilo: od tri SPAWN_* zastavice (ONCOMING / LEAD / PEDESTRIAN) uvijek je točno jedna True.

Prije svega: CARLA server gore, pcla-win env aktivan, u folderu PCLA-main.

Zastavice koje diraš (broj linije): SHIELD_ENABLED (740), GAP_ACCEPTANCE_ENABLED (744), SPAWN_ONCOMING (749), SPAWN_LEAD (757), SPAWN_PEDESTRIAN (762).

1) S4 — gusti promet (samo shield) Postavi: SHIELD_ENABLED=True, GAP=True, sve tri SPAWN_*=False (to je trenutno stanje filea). Terminal 1: python sample.py Terminal 2 (dok prvi vozi): python generate_traffic.py --number-of-vehicles 20 --number-of-walkers 11 --tm-port 8000 --seed 42 --seedw 42 Po završetku preimenuj: ren metrics_shield.csv metrics_shield_s4_1.csv (pa _2, _3 za ponavljanja).

2) S5 — vozilo ispred (oba moda) Postavi: SPAWN_LEAD=True (ostale dvije spawn-zastavice False). LEAD_SPEED=0 = stoji (za sporo: set LEAD_SPEED=3 prije pokretanja).

- shield: SHIELD_ENABLED=True → python sample.py → ren metrics_shield_s5.csv metrics_shield_s5_1.csv

- baseline: SHIELD_ENABLED=False → python sample.py → ren metrics_baseline_s5.csv metrics_baseline_s5_1.csv (Bez generate_traffic.py — vozilo ispred je kontrolirani spawn.)

3) S6 — pješak (oba moda) Postavi: SPAWN_PEDESTRIAN=True (ostale False). Default pješak prelazi; za "stoji u traci" varijantu PED_SIDE_OFFSET=0.

- shield: SHIELD_ENABLED=True → python sample.py → ren metrics_shield_s6.csv metrics_shield_s6_1.csv

- baseline: SHIELD_ENABLED=False → python sample.py → ren metrics_baseline_s6.csv metrics_baseline_s6_1.csv

4) S7 — baseline (ako ga već nemaš čistog) Postavi: SHIELD_ENABLED=False, SPAWN_ONCOMING=True (LEAD/PED False). set ONCOMING_SPEED=8 → python sample.py (file ispada metrics_baseline_s7_v8.csv). Po želji i v4/v10.

5) S7 — ablacija (shield skreće ali ne propušta) Postavi: SHIELD_ENABLED=True, GAP_ACCEPTANCE_ENABLED=False, SPAWN_ONCOMING=True.

set ONCOMING_SPEED=4

python sample.py

set ONCOMING_SPEED=8

python sample.py

set ONCOMING_SPEED=10

python sample.py

Ispadaju metrics_shieldnogap_s7_v4/8/10.csv (zaseban label, ne miješa se sa shieldom).

Provjera nakon svake vožnje (mod i sudari):

python -c "import csv;r=list(csv.DictReader(open('metrics_shield_s5_1.csv')));print('mode=',r[0]['mode'],'sudari=',r[-1]['collision_count'])"

Mod mora biti onaj koji očekuješ (shield / baseline / shieldnogap); ako nije, pokrenula se kriva konfiguracija.

Na kraju — finalna tablica:

python analyze_metrics.py --route route_spawn0.xml metrics_*.csv

Daje summary.csv (po vožnji) i summary_grouped.csv (prosjek po ponavljanjima). Podsjetnik: S1 koristi drugu rutu, pa njega analiziraj zasebno s njegovim route fileom da ruta_zavrsena bude točna.

Dvije sitnice da ne zapneš: nakon svakog runa promijeni jednu spawn-zastavicu natrag na False prije nego upališ drugu (da se ne spawnaju dva aktera), i za baseline runove GAP je svejedno (cijeli shield je ugašen). Kreni s S4 shield i javi kako je prošlo.

SCENARIJ S4

Stiglo, svih 6 (3 shield + 3 baseline). Imena su kompatibilna s analyze_metrics.py (scenarij = 20v_11w). Provlačim ih kroz skriptu.Sve čisto i rezultat je upravo ona priča koju trebaš za S4. Evo sažetka (prosjek po 3 ponavljanja):

| metrika | baseline (3) | shield (3) |
| --- | --- | --- |
| ruta dovršena | 0/3 | 3/3 |
| sudari | 0 | 0 |
| kraj (x, y) | ~(−7.5, 294) | ~(194, 222) ≈ cilj |
| udaljenost do cilja | ~214 m | ~0.9 m |
| max bočno | 0.16 | 1.03 |
| avg brzina | 2.64 | 2.07 |
| čisti baseline | True ✓ | – |

Interpretacija:

- Shield u gustom prometu (20v/11w) dovrši skret i rutu 3/3, sa 0 sudara — staje/popušta za promet (u jednoj vožnji 30 koraka STOP, dosta lane-recenter aktivnosti) i izađe točno na cilj (~0.2–1.3 m). To je ključni rezultat: najteži scenarij, shield ga prolazi čisto. Stari bug committed_to_turn koji je ranije rušio shield ovdje je očito riješen.

- Baseline ima 0 sudara, ali to nije sigurnosni uspjeh — kao u S2/S7, ide ravno (završi na y≈294, ista traka x≈−7.5), promaši skret i nikad ne uđe u konflikt na raskrižju. Zato i nema sudara: ne pokušava manevar. Ruta 0/3, ~214 m od cilja.

- Lateralna zamka (isto kao S2): baseline ima nisko bočno odstupanje (0.16) jer vozi ravnu cestu — ali krivu. Zato je ovdje primarna metrika dovršenost rute (3/3 vs 0/3), ne lateral.

- Integritet: sva tri baseline runa cisti_baseline=True (steer == raw_steer) — pravi baseline, bez upliva shielda. ✓

Dajem ti i izračunate sažetke ovog koraka.S4 je time gotov i uvjerljiv. Ostaje još: S5 (vozilo ispred, oba moda), S6 (pješak, oba moda) i S7 ablacija (shieldnogap, v4/8/10). File ti je već postavljen za S5 shield, pa kreni s time.

Jedna napomena za kasniju finalnu tablicu: pošto S4 baseline opet "ne sudara jer ide ravno", u tekstu diplomskog to vrijedi uokviriti dosljedno kroz S2/S4/S7 — baseline-ov nizak broj sudara nije sigurnost, nego posljedica nepokušavanja skreta; nositelj usporedbe je route_completion. Javi S5 rezultate kad ih snimiš pa ih odmah provučemo.

SCENARIJ S5

Stiglo, 3 shield + 3 baseline za S5. Bitna napomena koju si dala — runove si prekidala s Ctrl+C, pa dovršenost rute / kraj_y ovdje NISU mjera (ego ionako tek prilazi vozilu, ne ide do cilja). Za S5 me zanima samo: je li zakočio i stao iza vozila bez sudara i koliko mu se približio. Računam to direktno.Rezultat je čist i pošten — i otkriva nešto važno za interpretaciju. Vozilo ispred stoji na y≈177.6; ego kreće s y≈142 prema njemu.

|  | baseline (3) | shield (3) |
| --- | --- | --- |
| sudari (straga) | 0 | 0 |
| stao? | da, v=0 | da, v=0 |
| stao na y | ~167.6 | ~167.8 |
| razmak do vozila | ~9.9 m centar (~5 m branik-branik) | ~9.8 m |

Što ovo znači:

- U svih 6 vožnji ego se zaustavi iza vozila, potpuno stane (v=0) i nema naleta straga (0 sudara). Staje na praktički istom mjestu (~167.7), ~5 m branik-do-branika iza vozila — uredan, malo konzervativan razmak.

- Ključno: i baseline (čisti neat_neat, bez shielda) sam zakoči i stane. To potvrđuje ono što sam ranije naznačio — neat je vozni agent i osnovno praćenje/kočenje za vozilo ispred radi sam. Shield tu ne donosi razliku (oba moda sigurna), ali ni ne kvari ponašanje (ne koči lažno, ne zabije se).

- Za diplomski je to dobar, vjerodostojan nalaz, ne mana: pokazuje da shield ne narušava normalno car-following, a njegov doprinos se vidi tamo gdje baseline stvarno pada — gap-acceptance u skretu preko prometa (S7) i dovršavanje skreta na raskrižju (S2/S4). Priča "shield pomaže baš gdje treba, a inače ne smeta" jača je od "shield popravlja sve".

Dvije napomene:

- Pošto si prekidala s Ctrl+C, route_completion / kraj_y se za S5 NE gleda (ego ionako samo prilazi vozilu). Mjerodavni su sudari (0) i zaustavljanje (da). U finalnoj tablici S5/S6 redove čitaj po sudarima, ne po dovršenosti rute.

- Ako želiš zahtjevniji S5 gdje shield ima priliku pokazati razliku, mogla bi probati sporo vozilo u pokretu (set LEAD_SPEED=3) — tjera ego na praćenje umjesto na čisto zaustavljanje. Nije nužno; ovaj nalaz je dovoljan.

Sve skupa: S5 čist. Idemo na S6 (pješak) — postavi SPAWN_LEAD=False, SPAWN_PEDESTRIAN=True, pa shield pa baseline. Javi rezultate (i je li se pješak uopće spawnao/krenuo, jer to nisam mogao testirati).

SCENARIJ S6

Stiglo, S6 — 3 shield + 3 baseline. Provjeravam je li ego reagirao na pješaka (zaustavljanje, bez naleta) i je li se pješak uopće aktivirao.Odlično — i prvo, infrastruktura za pješaka radi (spawn + prelazak + detekcija), iako je nisam mogao testirati. Ne treba je štimati.

Pješak je na y≈169.6 i prelazi traku. Rezultati:

|  | baseline (3) | shield (3) |
| --- | --- | --- |
| sudari s pješakom | 0 | 0 |
| stao u zoni pješaka? | da (v_min=0) | da (v_min=0) |
| nastavio nakon što je pješak prešao? | da (v≈5.7) | da (v≈2.1) |

Interpretacija:

- U svih 6 vožnji ego stane za pješaka (puni stop u zoni y≈160–176, 0 naleta), pričeka da prijeđe, pa nastavi. To znači da je pješak doista spawnan, ušao u putanju i bio detektiran — kod radi kako treba.

- Kao i u S5, baseline sam zaustavi za pješaka (neat koči za prepreku/pješaka na ravnom dijelu). Shield ne donosi razliku u sigurnosti (oba 0 sudara), ali ni ne kvari — ne probija, ne koči lažno trajno.

- Jedina razlika je nakon prelaska: baseline ubrza natrag na ~5.7 m/s, shield ostaje sporiji (~2.1, jer već ulazi u zonu skreta s cap-om brzine). To nije sigurnosna razlika za pješaka.

Dakle S6 čist i dosljedan S5: shield ne narušava osnovno zaustavljanje za prepreke/pješake; njegov diferencijalni doprinos je u skretu preko prometa (S7) i dovršavanju skreta (S2/S4), gdje baseline stvarno pada.

Time su S5 i S6 gotovi. Ostaje još:

- S7 baseline (pravi, mode=baseline) — ako ga još nemaš čistog (raniji "baseline" se pokazao kao shield). SHIELD_ENABLED=False, SPAWN_ONCOMING=True, SPAWN_PEDESTRIAN=False.

- S7 ablacija (shieldnogap) — SHIELD_ENABLED=True, GAP_ACCEPTANCE_ENABLED=False, SPAWN_ONCOMING=True, sweep v4/8/10.

Kad to snimiš, složimo finalnu tablicu kroz analyze_metrics.py. Hoćeš da ti pripremim file za S7 baseline (samo prebacim zastavice)?

SCENARIJ S7

Stiglo — S7 baseline (v4/6/8/10) + shield (v4/6/8/10, sa _shield sufiksom). Provjeravam mod, sudare i je li ego skrenuo ili otišao ravno.Stiglo i čisto. Sad je baseline pravi (mode=baseline u svim fajlovima ✓). Evo S7:

Baseline (v4/6/8/10): 0 sudara, ali ne skreće — ide ravno (kraj_x≈−7.5, samo y raste), promaši skret. Zanimljivo: shield-logika je i u baselineu detektirala STOP (38–56 koraka rizika), ali ga baseline ignorira (logika ugašena) i prođe ravno. Pošto ide ravno, nasuprotno vozilo mu je u susjednoj traci → mimoiđu se, nema sudara.

Shield (v4/6/8/10): 0 sudara, skrene i dovrši (x naraste prema istoku, završi na y≈191.6 na izlaznoj cesti), uz propuštanje (STOP eventi). Potvrđuje raniji rezultat za cijeli raspon brzina.

| brzina | baseline | shield |
| --- | --- | --- |
| v4 | ravno, 0 sud., promašaj | skrenuo, 0 sud. ✓ |
| v6 | ravno, 0 sud., promašaj | skrenuo, 0 sud. ✓ |
| v8 | ravno, 0 sud., promašaj | skrenuo, 0 sud. ✓ |
| v10 | ravno, 0 sud., promašaj | skrenuo, 0 sud. ✓ |

Ali pažnja — ovo još NE zatvara S7 priču. Baseline ne sudara jer ne skreće, a ne zato što je siguran. Znači baseline sam ne može pokazati doprinos gap-acceptancea (nikad ne uđe u konflikt). Upravo zato smo napravili ablaciju: konfiguraciju koja skrene ali NE propušta → to je jedino što pozitivno dokazuje da gap-acceptance sprječava sudar. Tih fajlova (metrics_shieldnogap_s7_v*.csv) nema u uploadu — ablaciju još nisi pokrenula.

Dakle za potpun S7 fali još samo:

- Ablacija: SHIELD_ENABLED=True, GAP_ACCEPTANCE_ENABLED=False, SPAWN_ONCOMING=True, sweep v4/8/10 → metrics_shieldnogap_s7_v{4,8,10}.csv. Tu očekuješ da ego skrene pa ili udari u nasuprotno vozilo ili ga u zadnji čas uhvati opći collision-sloj (nagli stop usred raskrižja) — za razliku od urednog ranog propuštanja punog shielda.

Sitnica za finalnu tablicu: imaš dvostruke shield fajlove — stare metrics_shield_s7_v4/6/8.csv (bez v10) i nove ..._v{N}_shield.csv (kompletan v4/6/8/10). Za tablicu koristi nove _shield set (potpun, najsvježiji), stare tri makni da se ne dvostruko broje.

Hoćeš da ti prebacim file na ablaciju (samo zastavice) pa to odradiš?

NADOGRADNJA ZA S7

Trenutno je postavljen za S6 baseline. Za ablaciju trebam četiri promjene: SHIELD_ENABLED→True, GAP_ACCEPTANCE_ENABLED→False, SPAWN_ONCOMING→True, SPAWN_PEDESTRIAN→False. Prebacujem.Spreman za S7 ablaciju. Zastavice:

- SHIELD_ENABLED = True (shield skreće) ✓

- GAP_ACCEPTANCE_ENABLED = False (ne propušta) ✓

- SPAWN_ONCOMING = True (nasuprotno vozilo) ✓

- SPAWN_LEAD = False, SPAWN_PEDESTRIAN = False ✓ (samo jedan akter)

Pokretanje (sweep brzina):

set ONCOMING_SPEED=4

python sample.py

set ONCOMING_SPEED=8

python sample.py

set ONCOMING_SPEED=10

python sample.py

Ispadaju metrics_shieldnogap_s7_v4.csv, _v8.csv, _v10.csv.

Provjera nakon svake:

python -c "import csv;r=list(csv.DictReader(open('metrics_shieldnogap_s7_v8.csv')));print('mode=',r[0]['mode'],'sudari=',r[-1]['collision_count'])"

Mod mora biti shieldnogap. Očekivano: ego skrene i ili udari u nasuprotno vozilo (sudari=1) ili ga opći collision-sloj uhvati u zadnji čas (nagli stop usred raskrižja) — za razliku od urednog ranog propuštanja punog shielda.

Kad to snimiš, imamo komplet i slažemo finalnu tablicu (S1–S7, baseline/shield/shieldnogap). Bitno: nakon ablacije vrati GAP_ACCEPTANCE_ENABLED = True za sve buduće shield vožnje.

REZULTATI S7 – NADOGRADNJA

Stiglo — ablacija (shieldnogap) za v4/6/8/10. Ovo je ključni rezultat. Provjeravam sudare i je li ego skrenuo u konflikt.To je rezultat zbog kojeg smo radili ablaciju — i potvrđuje tezu. Mod je shieldnogap u svima ✓.

| brzina | puni shield | ablacija (skreće, NE propušta) |
| --- | --- | --- |
| v4 | 0 sud., propusti | SUDAR (19), STOP detektiran 142× ali ignoriran |
| v6 | 0 sud. | SUDAR (43), kod (x−4.6, y189.4) |
| v8 | 0 sud. | SUDAR (13), na ulazu u raskrižje (x−5.6, y188.2) |
| v10 | 0 sud. | 0 — vozilo prebrzo prošlo prije ega |

Interpretacija (ovo ide u zaključak):

- Pri v4/v6/v8 ego skrene u nasuprotno vozilo i zabije se. Ista navigacija kao puni shield (shield ga vodi kroz skret), jedina razlika je ugašen gap-acceptance — i to je dovoljno da nastane sudar. To izravno dokazuje da baš sloj propuštanja sprječava sudar, a ne samo upravljanje.

- Najjači dokaz: u ablaciji je shield detektirao STOP rizik (142/101/70 koraka), ali ga — pošto je gap ugašen — nije izvršio, i uslijedio je sudar. Dakle (1) detekcija opasnosti je točna i (2) djelovanje po njoj je ono što spašava. Oba dijela potvrđena jednim eksperimentom.

- v10 izbjegne sudar slučajno, ne sigurnošću: pri najvećoj brzini nasuprotno vozilo prebrzo prođe kroz raskrižje pa ga ego (spor u skretu) "promaši" — v_min u raskrižju 1.89, znači nije ni usporio. Opasnost je najveća pri sporijem nasuprotnom vozilu (dulje stoji u zoni konflikta), a to je upravo režim u kojem puni shield ispravno propušta.

Sad imaš kompletnu trojku za S7, što čisto razdvaja dva doprinosa shielda:

- baseline → ne može ni skrenuti (ide ravno, 0 sudara ali promašaj) = navigacijski jaz

- ablacija → skrene ali se zabije (v4/6/8) = sigurnosni jaz

- puni shield → skrene i propusti, 0 sudara svuda = oboje riješeno

Time su sva testiranja gotova. Za finalnu tablicu (S1–S7) mogu ti je posložiti čisto za diplomski, ali ovdje na disku imam samo S4/S5/S6/S7 — fale mi CSV-ovi za S1, S2 i S3. Ako ih uploadaš, složim jednu urednu usporednu tablicu (baseline / shield / shieldnogap po scenariju, s pravom metrikom za svaki: route_completion za S1–S4, sudari/zaustavljanje za S5–S7). Hoćeš tako?

FINALNA TABLICA S1-S7 TESTIRANJA

Sad mogu S1 računati po pravoj dovršenosti rute (udaljenost do cilja), ne preko sudara. Učitavam cilj te rute i preračunavam.Sad je S1 računat po stvarnoj dovršenosti rute (ruta route_intersection_test_1, cilj 189.7, 250.4), ne više preko sudara — i potvrđuje isto: baseline završi ~18 m od cilja uz udar u zid, shield ~0.3 m od cilja (3/3). Tablica je time potpuno utemeljena na route_completion za S1–S4.

Ažuriram napomenu u .md i vraćam finalne datoteke.Finalni rezultati su gotovi i sada potpuno utemeljeni na dovršenosti rute za S1–S4.

| scenarij | mod | n | sudari | ishod | max_lateral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 raskrižje (bez prometa) | baseline | 3 | 1.0 | 0/3 (udar u zid, ~18 m od cilja) | 4.83 |
|  | shield | 3 | 0 | 3/3 (~0.3 m od cilja) | 0.84 |
| S2 glavna ruta (bez prometa) | baseline | 3 | 0 | 0/3 (ravno) | 0.13 |
|  | shield | 3 | 0 | 3/3 | 0.82 |
| S3 promet 10v/7w | baseline | 3 | 0 | 0/3 (ravno) | 0.14 |
|  | shield | 3 | 0 | 3/3 | 1.19 |
| S4 gust promet 20v/11w | baseline | 3 | 0 | 0/3 (ravno) | 0.23 |
|  | shield | 3 | 0 | 3/3 | 1.12 |
| S5 vozilo ispred | baseline | 3 | 0 | stao 3/3 | 0.12 |
|  | shield | 3 | 0 | stao 3/3 | 0.12 |
| S6 pješak | baseline | 3 | 0 | stao 3/3 | 0.12 |
|  | shield | 3 | 0 | stao 3/3 | 0.57 |
| S7 skret preko prometa | baseline | 4 | 0 | ravno 4/4 | 0.12 |
|  | shield | 4 | 0 | skret + propust 4/4 | 0.57 |
|  | shieldnogap (ablacija) | 4 | 18.8 | sudar 3/4 | 1.27 |

Ažurirane datoteke: finalna_tablica.md, finalna_grupirano.csv, finalna_po_voznji.csv. Jedina promjena od prošlog puta je da S1 sada koristi svoju rutu za izračun dovršenosti — ishod je isti (0/3 vs 3/3), ali je sada mjeren udaljenošću do cilja, ne sudarima.

Cijela serija S1–S7 time je zaokružena: shield omogućuje i osigurava skret koji baseline ne izvodi (S1–S4, S7), ne kvari osnovnu vožnju (S5–S6), a ablacija izolira da baš gap-acceptance sprječava sudar (S7). Ako želiš, mogu to pretočiti u Word tablicu za prilog ili dodati graf sudara po brzini za S7 (shield vs ablacija).